# Clases Interactivas Demostrativas

# Hoja de Predicciones—Circuitos Serie y Paralelo

# NOTA: Esta hoja será recogida por el docente y servirá como constancia de su presencia en la clase teórica. ESCRIBA SUS CONCLUSIONES Y ANOTACIONES DE CLASE EN LA HOJA DE RESULTADOS.

| Batería A B + - 1 2 3 Demostración 1: En el circuito de arriba a la derecha el foco esta conectado a una batería perfecta (sin resistencia interna). En el circuito de abajo el foco B (idéntico al foco A) se agrega, en serie con el foco A. Compare el brillo del foco A en el circuito de abajo con el brillo del foco A en el circuito de arriba. En el circuito de abajo, compare el brillo del foco A con el brillo del foco B. Demostración 2: Compare la corriente en los puntos 1, 2 y 3 del circuito de abajo. Compare la corriente que pasa por el foco A en el circuito de arriba con la corriente que pasa por el foco A en el circuito de abajo. Compare la corriente a través de la batería en el circuito de arriba con la corriente a través de la batería en el circuito de abajo. Demostración 3: Compare la diferencia de potencial (voltaje) a través del foco A en el circuito de arriba con el voltaje a través del foco A circuito de abajo. En el circuito de abajo, compare la diferencia de potencial a través del foco A con la diferencia de potencial a través del foco B. En el circuito de abajo, compare la diferencia de potencial a través del foco A con la diferencia de potencial a través de la batería. | Batería A + - |
| --- | --- |

| Demostración 4: En el circuito de la derecha el foco A está conectado a una batería perfecta. En el circuito de abajo, se agrega el foco B idéntico al foco A. Con la llave abierta, compare el brillo del foco A en el circuito de arriba con el brillo del foco A en el circuito de abajo. Con la llave cerrada, compare el brillo del foco A en el circuito de arriba con el brillo del foco A en el circuito de abajo. Con la llave cerrada, compare el brillo del foco A en el circuito de abajo con el brillo del foco B del mismo circuito. Demostración 5: En el circuito de abajo: Con la llave cerrada, compare la corriente que pasa por el foco A con la corriente que pasa por el foco B. Compare la corriente que pasa por la batería con la llave cerrada con la corriente que pasa por la batería si la llave esta abierta. Con la llave cerrada, compare la corriente que pasa por la batería con la corriente que pasa por el foco B. Demostración 6: En el circuito de abajo: Con la llave cerrada, compare la diferencia de potencial entre los terminales del foco A con la diferencia de potencial entre los terminales del foco B. Con la llave cerrada, compare la diferencia de potencial entre los terminales del foco A con la diferencia de potencial entre los terminales de la batería. | A Batería + - A Batería + - B Llave |
| --- | --- |